О несчастном случае на производстве с мастером ремонтной мастерской

Мастер мастерской ремонтной (далее – потерпевший) 21.04.2025 пришел на работу к 08.00 часам. В гардеробе переоделся в специальную одежду, после чего с подчиненными работниками провел планерку и выдал им задание на смену. До обеденного перерыва он выполнял свои должностные обязанности, а именно организовывал ремонт автомобильной техники. С 12.30 до 13.00 часов потерпевший находился на обеденном перерыве. В связи с проводимой в организации реконструкцией шиномонтажное отделение из ремонтной мастерской перенесено в отдельное помещение.

Из письменного объяснения потерпевшего следует, что в начале проведения реконструкции руководством принято решение о распределении старых верстаков, столов, находящихся в ремонтной мастерской по другим помещениям, чтобы освободить место для новых. В связи с этим потерпевший на погрузчике с бортовым поворотом АМКОДОР 211 (далее – погрузчик) решил перевезти металлический слесарный стол в помещение шиномонтажного отделения. Около 14.05 часов он, управляя погрузчиком, подвел вилы грузовые погрузчика под металлический слесарный стол, поднял стрелу погрузчика и повез металлический слесарный стол в помещение шиномонтажного отделения. Подъехав к шиномонтажному отделению, потерпевший увидел, что одна из створок ворот прикрыта. Так как дверь кабины погрузчика находится спереди и, чтобы из него выйти, надо освободить вилы погрузчика от перевозимого груза, он решил проехать через левую створку ворот, которая была открыта. Проезжая в проеме ворот, при этом для маневрирования погрузчиком оставалось минимальное расстояние, он решил рукой оттолкнуть (открыть) закрытую створку. С этой целью потерпевший просунул правую руку в форточку погрузчика и, когда пытался оттолкнуть створку ворот, случайно телом нажал на ручку управления стрелой погрузчика, в результате чего стрела погрузчика опустилась. Поскольку его правая рука находилась под стрелой, то ее зажало между стрелой и кабиной погрузчика. Привстав, потерпевший отвел ручку управления стрелой в обратную сторону, стрела поднялась 
и он освободил руку.

Бригадой скорой медицинской помощи потерпевший был доставлен 
в УЗ «Жодинская ЦГБ».

В ходе проведения специального расследования установлено, 
что потерпевший имеет право управления самоходными мелиоративными и дорожно-строительными машинами, включая экскаваторы на пневматическом ходу с ковшом вместительностью до 0,35 м3 
(категория «Е»).

При изучении руководства по эксплуатации погрузчика с бортовым поворотом АМКОДОР 211, разработанного ОАО «АМКОДОР» – управляющая компания холдинга» в 2012 году (руководство по эксплуатации) установлено, что в соответствии с абз. 2 раздела 3.1.1 «Общие требования правил безопасности» к работе на машине допускаются только лица, прошедшие специальную подготовку, изучившие руководство, имеющие удостоверение тракториста-машиниста категории «Е». В абз. 27 раздела 3.1.3 «Общие правила эксплуатации» указано: «Следите за тем, чтобы руки, ноги или другие части тела не находились вне кабины. Несоблюдение данного требования может привести к защемлению».

Потерпевший в своих письменных показаниях пояснил, что с руководством по эксплуатации погрузчика он не ознакомлен.

Из письменных объяснений руководства организации следует, что руководство по эксплуатации хранилось в техническом отделе филиала. Ознакамливать работающих с руководством по эксплуатации должны руководители структурных подразделений. В ремонтной мастерской по штатному расписанию не предусмотрена должность начальника, в связи с чем руководителем в ремонтной мастерской является сам потерпевший, а второй мастер отвечает за деятельность диагностической станции, работающей в организации. Указание о перемещении какого-либо имущества из ремонтной мастерской в другие помещения потерпевшему не давались. Решение об организации рабочих мест в части размещения верстаков принималось потерпевшим самостоятельно, так как ему как мастеру лучше знать, где размещать верстаки для удобства в работе. Совмещение по профессии «водитель погрузчика» потерпевшему не устанавливалось ввиду отсутствия в штатном расписании организации данной профессии.

При изучении штатного расписания работников организации установлено, что в ремонтной мастерской предусмотрены две должности: мастера и одна должность мастера по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Должность руководителя ремонтной мастерской не предусмотрена.

Согласно приказу «О назначении ответственных лиц за организацию охраны труда» потерпевший назначен лицом, ответственным за исправное состояние и правильную эксплуатацию погрузчика. В соответствии с приказом «О назначении ответственных лиц», лицом, ответственным за проведение погрузочно-разгрузочных работ по мастерской ремонтной, назначен потерпевший и мастер П. С указанными приказами потерпевший ознакомлен под подпись.

Согласно Инструкции по охране труда для водителей автопогрузчиков, разработанной потерпевшим и утвержденной директором организации, водителю автопогрузчика надлежит знать инструкцию по эксплуатации автопогрузчика.

Из должностной инструкции мастеру мастерской ремонтной, утвержденной директором филиала следует, что мастер мастерской ремонтной должен знать нормативные правовые акты, другие руководящие, методические и нормативные материалы вышестоящих органов, касающиеся технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта. С должностной инструкцией потерпевший ознакомлен под подпись.

Потерпевшему проведен повторный инструктаж по охране труда по видам выполняемых работ, а также проведена проверка знаний по вопросам охраны труда по профессии «водитель погрузчика» и по должности «мастер».

Причиной несчастного случая явилось:

нарушение потерпевшим, являющимся должностным лицом, локального правового акта по охране труда (инструкции по охране труда), выразившееся в эксплуатации погрузчика с бортовым поворотом АМКОДОР 211, без ознакомления с руководством по эксплуатации погрузчика.

С целью недопущения аналогичных несчастных случаев необходимо:

ознакомить работников, осуществляющих эксплуатацию погрузчиков, с руководством по эксплуатации погрузчиков;

работникам, управляющим погрузчиками, не допускать нахождения рук, ног или других частей тела вне кабины.

Управление по труду, занятости и социальной защите Жодинского горисполкома