О несчастном случае на производстве с оператором пульта управления оборудованием в производстве бетонных и железобетонных изделий

28.03.2025 оператор пульта управления оборудованием в производстве бетонных и железобетонных изделий ОАО «К» Б. (далее – потерпевший), прибыв на работу, переодевшись в спецодежду, отправился на участок производства вибропрессованных изделий ремонтно-строительного цеха (далее – РСЦ). По приходу на рабочее место он получил задание на изготовление тротуарной плитки методом полусухого вибропрессования. После получения задания потерпевший осмотрел свое рабочее место и подходы к нему, проверил исправность оборудования. Он работал на участке с операторами пульта управления оборудованием в производстве бетонных и железобетонных изделий организации В. и К.. Около 12.30 часов потерпевший запустил автоматическую линию по производству бетонных изделий RVP-2000 (далее – линия). В процессе работы оборудования, в какой-то момент, он заметил, что роликовый транспортер-толкатель не до конца перемещает технологические поддоны в зону формовки. Находясь в рабочей зоне оборудования, не отключив его от электропитания, потерпевший протянул правую руку в рабочую зону зубчатой направляющей, чтобы подтолкнуть поддоны. В этот момент направляющая зацепила рукав куртки и начала наматывать на шестерню. Почувствовав сильную боль в области локтя, потерпевший отключил оборудование от электропитания и пошел звать на помощь. Возле пульта управления находились В. и К., которые увидели, что потерпевший идет полусогнуто, при этом правый рукав куртки разодран и с локтя идет кровь. В. отрезал кусок упаковочной ленты, перевязал потерпевшему руку, 
а К. побежал звать на помощь и вызывать скорую медицинскую помощь. Далее бригада скорой медицинской помощи доставила потерпевшего 
в УЗ «Жодинская ЦГБ».

Специальным расследованием также установлено, что в ходе проведения осмотра места происшествия защитное ограждение было доставлено в РСЦ из цеха ремонта специальной оснастки.

В ходе изучения эксплуатационной документации завода-изготовителя на автоматическую линию по производству бетонных изделий RVP-2000 (инструкции по обращению с бетонными изделиями RVP-2000) установлено, что в соответствии с главой 1 «Общие инструкции по технике безопасности»: защитные кожухи и другие компоненты безопасности должны быть исправными и не должны удаляться с оборудования; запрещено находиться в рабочей зоне оборудования при включенном электропитании. С инструкцией по обращению с бетонными изделиями RVP-2000 потерпевший ознакомлен под подпись 01.07.2022.

В своих письменных объяснениях заместитель главного инженера – начальник РСЦ, заместитель начальника цеха РСЦ указали, что во время остановки линии на зимний период, защитное ограждение рабочей зоны гидроцилиндра было снято в связи с деформацией и передано в цех ремонта специальной оснастки.

Расследованием также установлено, что согласно распоряжению заместителя главного инженера – начальника РСЦ от 12.03.2025 автоматическая линия по производству бетонных изделий RVP-2000 возобновила работу с 17.03.2025. На момент запуска линии защитное ограждение не было установлено на место.

Мастер РСЦ пояснил, что о возобновлении работы линии ему известно не было, так как в этот период возобновления работы линии он находился в трудовом отпуске.

Из письменных объяснений начальника отдела охраны труда и промышленной безопасности следует, что согласно графику проверки цехов на 2025 год, контрольная проверка за состоянием охраны труда РСЦ назначена на период с 22.09.2025 по 26.09.2025. Остановка и запуск линии с отделом охраны труда и промышленной безопасности не согласовывается. При осуществлении контроля со стороны отдела охраны труда 14.03.2025 цеха РСЦ, линия не работала.

Согласно п. 36 Приложения № 1 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования» 
(ТР ТС 010/2011) движущиеся части машин и (или) оборудования должны размещаться так, чтобы не возникла возможность получения травмы, 
или, если опасность сохраняется, должны применяться предупреждающие знаки и (или) надписи, предохранительные или защитные устройства во избежание таких контактов с машиной и (или) оборудованием, которые могут привести к несчастному случаю.

Причинами несчастного случая явились:

1. Необеспечение безопасности при эксплуатации оборудования, выразившееся в допуске к эксплуатации автоматической линии по производству бетонных изделий RVP-2000 без защитного ограждения рабочей зоны гидроцилиндра, обеспечивающего защиту работающего;

2. Нарушение потерпевшим требований технических нормативных правовых актов, локальных правовых актов по охране труда (инструкции по обращению с бетонными изделиями Р.В.П. 2000, инструкции по охране труда), выразившиеся в нахождении в рабочей зоне гидроцилиндра автоматической линии по производству бетонных изделий RVP-2000 при включенном электропитании.

С целью недопущения аналогичных несчастных случаев необходимо:

- не допускать к выполнению работ работающих на оборудовании, не имеющего защитного ограждения;

- не допускать нахождения работника в рабочей зоне оборудования при включенном электропитании;

- обеспечить ознакомление раблотников на оборудовании с эксплуатационной документацией заводов-изготовителей на эксплуатируемое ими оборудование;

- при возобновлении работы оборудования после его ремонта (технического обслуживания и т.п.) обеспечить его обязательный осмотр на предмет его соответствия требованиям безопасности, в том числе наличия необходимых защитных ограждений в соответствии с эксплуатационными документами с составлением соответствующего акта.

Управление по труду, занятости и социальной защите Жодинского горисполкома