Информация о нарушениях, выявленных мобильной группой Жодинского городского исполнительного комитета при комплексном обследовании организации в апреле 2026 г.

| № п/п | Характер выявленных нарушений | Акты законодательства, требования которых нарушены |
| --- | --- | --- |
| 1 | Для движения транспортных средств по территории организации не установлены на видном месте, в том числе перед въездом на территорию организации, схемы движения транспортных средств. | п. 30 Правил по охране труда, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01.07.2021 № 53 (далее – Правила № 53). |
| 2 | Стеллажи производственного участка, склада хранения не имеют инвентарных номеров и надписей о предельно допустимых нагрузках на каждой полке или на щите, прикрепленном к стеллажу. | п. 99 Межотраслевых правил по охране труда при проведении погрузочно-разгрузочных работ, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 26.01.2018 № 12. |
| 3 | Для склада хранения не разработан план размещения материальных ценностей с указанием их наиболее характерных свойств. | п. 176 Правил № 53. |
| 4 | В производственном помещении допускается загромождение оконных проемов. | п. 60 Правил № 53. |
| 5 | На рабочем месте станка для резки металлопрофиля производственного помещения на полу отсутствует подножная решетка (подставка, трап, иной настил). | п. 20 Правил по охране труда при холодной обработке металлов, утвержденных постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерством промышленности Республики Беларусь от 25.04.2024 № 24/11 (далее - Правила № 24/11). |
| 6 | В складе допускается хранение шин транспортных средств на полу в горизонтальном положении. | п. 182 Правил № 53. |
| 7 | При умывальнике санузла отсутствуют полотенца разового пользования. | п. 70 Правил № 53; п.33 Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащим субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 №7 (далее – ОСЭТ от 23.11.2017 №7). |
| 8 | Перепад конструкций здания (дверной проем) в месте перемещения работников из здания административно-бытового комплекса в производственное помещение не окрашены в сигнальные цвета, не обозначены знаками безопасности или предупреждающими надписями. | ч. 2 п. 48 Правил № 53. |
| 9 | В разделе п. 4.2 программы вводного инструктажа по охране труда не указаны все виды дисциплинарной ответственности (указаны в том числе несуществующие виды дисциплинарной ответственности). | п. 17 Инструкции о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175 (в редакции от 29.05.2020 № 54) (далее – Инструкция № 175) |
| 10 | В организации не разработаны билеты для проверки знаний по вопросам охраны труда для работающих по профессиям рабочих (разработаны билеты для проверки знаний в области охраны труда и утверждены директором). | п. 10, 11 Положения о порядке создания комиссии организации для проверки знаний по вопросам охраны труда, утвержденного постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30.12.2008 № 210 (в редакции от 29.05.2020 № 55). |
| 11 | В организации не установлен порядок уборки производственных и вспомогательных помещений. | п. 57 Правил № 53. |
| 12 | В организации приказом директора не создана комиссия по общему техническому осмотру зданий, сооружений и помещений. | п. 51 Правил № 53. |
| 13 | В организации не проводятся общие плановые технические осмотры зданий, сооружений и помещений (два раза в год - весной и осенью). | п. 52 Правил № 53. |
| 14 | В организации не разработан (не предоставлен) перечень работ (профессий рабочих), при выполнении которых требуются предсменный (перед началом работы, смены) медицинский осмотр либо освидетельствование работников на предмет нахождения в состоянии алкогольного опьянения, состоянии, вызванном потреблением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, токсических веществ. | ч.2 п. 3 Инструкции о порядке проведения освидетельствования на предмет нахождения в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения работников, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 02.12.2013 № 116/119 (в редакции от 30.04.2020 № 45/47). |
| 15 | В организации не разработан перечень должностей руководителей и специалистов, которые должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда. | п. 42 Инструкции №175. |
| 16 | В организации не разработан перечень профессий рабочих, которые должны проходить проверку знаний по вопросам охраны труда. | п. 52 Инструкции №175. |
| 17 | В организации не определен порядок осуществления контроля за соблюдением требований по охране труда. | п. 3 Инструкции о порядке осуществления контроля за соблюдением работниками требований по охране труда в организации и структурных подразделений, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 15.05.2020 № 51. |
| 18 | В организации не разработаны графики технического обслуживания и ремонта оборудования. | п. 124 Правил № 53 |
| 19 | В организации не проводится анализ функционирования системы управления охраной труда, работающие не ознакомлены с картами риска под подпись. | абз. 6 ч.1, абз.10 ч.2 ст. 17 Закона Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-З «Об охране труда» |
| 20 | Не проведена государственная санитарно-гигиеническая экспертиза условий труда работающих, объектов производственной инфраструктуры, работ и услуг, представляющих потенциальную опасность для жизни и здоровья населения, осуществляемых на участке полимерного покрытия. | п.2 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к условиям труда работающих, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.02.2020 № 66 (далее – ССЭТ от 01.02.2020 № 66); п.3 Специфических санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации объектов агропромышленного комплекса и объектов промышленности, деятельность которых потенциально опасна для населения, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.01.2020 № 42 (далее – ССЭТ от 24.01.2020 № 42). |
| 21 | Не осуществляется производственный контроль, в том числе лабораторный, за соблюдением специфических санитарно-эпидемиологических требований, гигиенических нормативов и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая контроль производственных факторов на рабочих местах | п. 31 ССЭТ от 01.02.2020 № 66 |
| 22 | Не организовано прохождение работающими во вредных и опасных условиях труда обязательных медицинских осмотров в соответствии с требованиям инструкции «О проведении обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения от 29.07.2019 № 74: слесари-электрики по ремонту электрооборудования, электромонтажники по электрооборудованию силовым и осветительным сетям не проходят медосмотр согласно п. 4 приложения 3 Инструкции (обслуживание, ремонт, регулировка, реконструкция и монтаж ДЭУ); машинист экскаватора не проходит по шуму и вибрации. | п.7 Инструкции о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих, утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29.07.2019 № 74; п.п. 29, 30 ССЭТ от 01.02.2020 № 66 |
| 23 | Не организовано обеспечение работающих молоком или равноценными пищевыми продуктами при работе с веществами (свинец), входящими в перечень вредных веществ, при работе с которыми в профилактических целях показано употребление молока | п.62 Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда работающих, содержанию и эксплуатации производственных объектов», утвержденной постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 19.07.2023 № 114 (далее – СНиП от 19.07.2023 № 114) |
| 24 | В производственном помещении уборка проводится некачественно и нерегулярно: подоконники грязные, хранятся посторонние вещи, на световых проемах и стенах паутина, на полу грязь, следы нефтепродуктов | п. 3 ОСЭТ от 23.11.2017 № 7; п. 7 ССЭТ от 24.01.2020 № 42. |
| 25 | Стены не содержатся в чистоте и исправном состоянии: выбоины, трещины, отслаивается штукатурка и краска, грязные разводы | п. 7 ОСЭТ от 23.11.2017 № 7; п. 22 СНиП от 19.07.2023 № 114 |
| 26 | Отсутствует достаточное количество стеллажей – на полу навалом складируются: инструмент, картонные коробки с сырьем, емкости с технологическими жидкостями, картонные коробки с отходами производства | п. 19 ОСЭТ от 23.11.2017 № 7; п. 7 ССЭТ от 24.01.2020 № 42 |
| 27 | Не проведен ремонт стены в месте прохождения трубы от отопительной печи Stavpech, вокруг печи на полу следы отработанного масла | п.п. 3, 7 ОСЭТ от 23.11.2017 № 7; п. 22 СНиП от 19.07.2023 №114 |
| 28 | Рабочее место, где осуществляется пайка с использованием ПОС-61 (свинец 30-41%) не оборудовано местной вытяжной вентиляцией | п. 12 ССЭТ от 24.01.2020 № 42 |
| 29 | Работники курят на рабочих местах – под столом в картонной коробке окурки, пачки из-под сигарет | п. 12 ССЭТ от 01.02.2020 № 66 |
| 30 | Рабочая поверхность стола, где осуществляется сборка светильников, не содержится в исправном состоянии: картон весь изрезан | п. 7 ССЭТ от 24.01.2020 № 42 |
| 31 | Технологическое оборудование (отрезная пила по алюминию, сверлильный станок) не содержится в чистоте – покрыты пылью, отходах производства | п. 7 ССЭТ от 24.01.2020 № 42 |
| 32 | В подсобном помещении, где установлен гибочный станок, гильотина стены не содержатся в чистоте и исправном состоянии: отслаивается краска, черные разводы | п. 7 ОСЭТ от 23.11.2017 № 7; п. 22 СНиП от 19.07.2023 №114 |
| 33 | В двух санузлах стены выше керамической плитки не содержатся в чистоте и исправном состоянии: отслаивается краска, штукатурка, в паутине | п. 7 ОСЭТ от 23.11.2017 № 7; п.п. 22, 54 СНиП от 19.07.2023 № 114 |
| 34 | Вентиляционные решетки в санузлах грязные, в паутине и пыли | п. 19 ОСЭТ от 23.11.2017 № 7 |
| 35 | В умывальной стены не содержатся в чистоте и исправном состоянии: отслаивается краска, грязные, черные разводы | п. 7 ОСЭТ от 23.11.2017 № 7; п. 22 СНиП от 19.07.2023 № 114 |
|  | Гардеробные помещения |  |
| 36 | Полы с перепадами, выбоинами и трещинами, отсутствует отделка из влагостойких, неабсорбирующих, моющихся и нетоксичных материалов – цементная стяжка | п. 7 ОСЭТ от 23.11.2017 № 7; п. 21 СНиП от 19.07.2023 №114 |
| 37 | Стены не содержатся в чистоте и исправном состоянии: в углах паутина, грязные разводы, трещины, отслаивается краска и штукатурка, не проведен ремонт в местах демонтажа радиаторов отопления | п.7 ОСЭТ от 23.11.2017 № 7; п. 22 СНиП от 19.07.2023 № 114 |
| 38 | Установлена старая, грязная, б/у мягкая мебель – диваны | п. 3 ОСЭТ от 23.11.2017 № 7; |
| 39 | Для приема пищи используется приспособленная тумбочка, без гигиенического покрытия | п. 9 ОСЭТ от 23.11.2017 № 7 |
| 40 | Внутри и снаружи поверхности холодильника грязные | п.3 ОСЭТ от 23.11.2017 №7 |
| 41 | Для хранения личной и спецодежды отсутствуют бытовые шкафчики – вся одежда складируется на диванах | п. 48 СНиП от 19.07.2023 № 114 |
| 42 | Шкафчики для хранения посуды, СВЧ-печи, электрочайник грязные, деформированные, с нарушением целостности отделочного материала, в одном из шкафчиков осуществляется складирование банок из-под кофе | п.п. 3, 7 ОСЭТ от 23.11.2017 № 7; п.54 СНиП от 19.07.2023 № 114 |
| 43 | Отсутствует урна – бытовые отходы собираются в картонную коробку | п. 19 ОСЭТ от 23.11.2017 № 7; |
| 44 | На подоконниках складируются пакеты, термосы, посуда, ветошь | п. 3 ОСЭТ от 23.11.2017 № 7; п. 54 СНиП от 19.07.2023 № 114 |
|  | Душевая |  |
| 45 | Двери в душевую с нарушением целостности – отслаивается фанера | п. 54 СНиП от 19.07.2023 № 114 |
| 46 | Стены выше керамической плитки грязные, в паутине | п. 7 ОСЭТ от 23.11.2017 № 7; п. 22 СНиП от 19.07.2023 №114 |
| 47 | Отсутствуют резиновые коврики и полочки для банных принадлежностей | п. 50 СНиП 19.07.2023 № 114; п.69 Правил № 53 |
| 48 | Плитка на полу грязная | п. 3 ОСЭТ от 23.11.2017 № 7; п. 54 СНиП от 19.07.2023 №114 |
| 49 | ЩC; ЩО: устройство электроустановок не соответствует требованиям ТКП-339, а именно: с внутренней стороны (например, на дверцах) отсутствует принципиальная однолинейная электрическая схема | п. 4.7.2 ТКП 181-2023 (33240) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее – ТКП 181-2023); п. 6.1.2.2 ТКП 339-2022 (33240) «Электроустановки на напряжение до 750 кВ. Линии электропередачи воздушные и токопроводы, устройства распределительные и трансформаторные подстанции, установки электросиловые и аккумуляторные, электроустановки жилых и общественных зданий. Правила устройства и защитные меры электробезопасности. Учет электроэнергии. Нормы приемо-сдаточных испытаний» (далее – ТКП 339-2022). |
| 50 | В цехе производства устройство электроустановок не соответствует требованиям ТКП-339, а именно конструкция, исполнение ответвительной коробки не соответствует требованиям настоящего технического кодекса (ответвительная коробка не закрыта защитной крышкой). | п.4.7.2 ТКП 181-2023, п.4.1.2 ТКП 339-2022 |
| 51 | В складском помещении снят рассеиватель светильника. | п.5.13.16 ТКП 181-2023 |
| 52 | В складском помещении устройство электроустановок не соответствует требованиям ПУЭ, а именно: в месте соединения с монтажной коробкой кабель не закреплен и испытывает механическое усилие тяжения. | п.4.7.2 ТКП 181-2023; п.2.1.24 Правил устройства электроустановок (далее – ПУЭ) |
| 53 | В помещении (напротив санузла) устройство электроустановок не соответствует требованиям ПУЭ, а именно: в месте соединение с розеткой, кабель не закреплен и испытывает механическое усилие тяжения. | п.4.7.2 ТКП 181-2023; п.2.1.24 ПУЭ. |
| 54 | Со всеми требующими обучения работниками (ответственные за пожарную безопасность, работники, на которых возложены обязанности по проведению противопожарного инструктажа) не проведено обучение по программам пожарно-технического минимума в соответствии с постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 21.12.2021 № 82). | п.п. 58, 59 Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденных Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017 № 7 (далее – Общие требования пожарной безопасности). |
| 55 | Не обеспечено наличие и своевременное обновление стенда с информацией о пожарной безопасности | п. 3.2 Общих требований пожарной безопасности |
| 56 | С наружной стороны дверей (ворот) здания, категорируемого по взрывопожарной и пожарной опасности, не размещен указатель его категории. | п. 19 Специфических требований по обеспечению пожарной безопасности взрывопожароопасных и пожароопасных производств, утвержденных постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20.11.2019 № 779. |
| 57 | Отсутствуют планы эвакуации людей при пожаре. | п. 45 Общих требований пожарной безопасности. |