О несчастном случае, произошедшем при выполнении 

работ на металлообрабатывающим оборудования.
Несчастный случай, приведший к тяжелой производственной травме, произошел с оператором станков с программным управлением одной из организаций Минской области.

При проведении специального расследования несчастного случая было установлено, что оператор станков с программным управлением (далее – оператор  «А»), согласно графику работы, к 15.00 часам прибыл на работу и, переодевшись в гардеробе в специальную одежду, специальную обувь, направился на рабочее место. Для организации процесса рабочего времени, согласно паспорту рабочего места, у оператора «А» находятся в обслуживании три токарно-карусельных станка с числовым программным управлением (далее - станок). По приходу на рабочее место оператор «А» увидел, что на одном из обслуживаемых им станков наладчики проводят какие-то работы. Для получения задания на рабочую смену оператор «А» направился к мастеру смены цеха «В», который выдал оператору «А» задание приступить к обработке заготовки детали «корпус» по завершению работ наладчиками. 
К моменту возвращения оператора «А» на рабочее место наладчики завершили установку оснастки под деталь «корпус» и запустили станок для проверки установленной оснастки. По завершению пробного запуска станка, оператор «А» при помощи кран–балки, управляемой с пола, загрузил заготовку «корпус» на палету, закрепил ее крепежным устройством и запустил процесс загрузки палета с заготовкой «корпус» в рабочую зону станка. После завершения загрузки в рабочую зону станка заготовки «корпус» и остановки станка оператор «А» зашел в рабочую зону станка, осмотрел заготовку, и перевернул режущие пластины. Затем вышел из рабочей зоны станка, закрыл защитный экран рабочей зоны станка и запустил процесс обработки заготовки «корпус». Понаблюдав некоторое время за процессом обработки и убедившись, что отклонений в работе станка нет, решил произвести замеры заготовок, которые находились на стоящих рядом поддонах. 
 В момент замера заготовок оператор «А» услышал исходящий от работающего станка звук, не характерный для его нормальной работы. Работник незамедлительно направился к станку, чтобы его остановить, однако при подходе к пульту управления почувствовал резкий удар по голове.
Подбежавшие на шум операторы «Б» и «М» помогли встать лежащему на полу оператору «А», у которого была рассечена переносица и лоб. Также они увидели, что защитный экран рабочей зоны станка сорван с крепления, и заготовка, которая обрабатывалась, лежит на стекле защитного экрана.  
  Прибежавшее на шум начальник цеха «Н» и мастер цеха «Д» доставили потерпевшего в приемное отделение больницы, где ему была оказана медицинская помощь и установлен диагноз: «Тяжёлая ЗЧМТ. Ушиб головного мозга. Острая эпидуральная гематома слева. Дислокация головного мозга. Перелом теменной и височной костей слева. Ушибленная рана правой надбровной дуги».

В ходе проведения специального расследования с учетом технической экспертизы станка, причиной несчастного случая явилась нарушение потерпевшим требований локальных правовых актов (инструкции по охране труда для оператора), в части оставления рабочей площадки станка во время обработки заготовки, предварительно не остановив его работу. 
При соблюдении требований локальных правовых актов несчастный случай был бы предотвращён!

Главный государственный инспектор Борисовского

межрайонного отдела Минского областного 

управления Департамента государственной 

инспекции труда         






С.И. Хадарёнок
